Број: 05-96-18/2025

Датум: 12.05.2025.год.

Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора Кретија Милорада из Зворника, за издавање еколошке дозволе за пословни објекат – аутосервис „EURO MAX“  која се налази у насељу Каракај бб, град Зворник, од 10.03.2025.год., а на основу члана 85. и 89. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, брoj 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

- Даје се инвеститору Кретија Милораду из Зворника, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за пословни објекат – аутосервис „EURO MAX“  која се налази у насељу Каракај бб, град Зворник, на грађевинским парцелама означеним као к.п. број: 7225/3, 7225/18  К.О. Зворник.

- Опис активности и постројења за које се издаје еколошка дозвола:

Предметни објекат аутосервис „EURO MAX“ се налази у насељу Каракај бб, са лијеве стране магистралног пута Зворник – Бијељина. Претежна дјелатност аутосервиса је одржавање и поправка моторних возила. Објекат је трајног карактера. Дјелатност се обавља у приземљу, гдје се налази пословни простор, магацински простор и котловница са оставом, која је дограђена као анекс објекту.

Еколошка дозвола се издаје за :

- Објекат аутосервиса, габарита: 17,25 х 21,95 m, спратности Пр + 2.

Од опреме за рад инвеститор користи:

- Хидрауличну двостубну ауто дизалицу, произвођача: NANTONG BALANCE MECHANICAL & ELECTORNIC – CHINA, модел: REDATS L-220.

- Машину за балансирање точкова, произвођача: REDATS-RUSIJA, модел: REDATS W-770.

- Машину за монтажу и демонтажу гума, произвођача:THIRE CHANGER-CHINA   модел:  U-226A.

- Инвеститор Кретија Милорад из Зворника, дужан је:

3.1.  Да током изградње, рада и престанка рада предметног објекта, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени Гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) тако:

- Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спречи загађивање и да се не проузрокује значајније загађење.

- Да се примјењују најбоље расположиве технике.

- Да избјегава продукцију отпада.

- Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину.

- Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе.

- Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица.

- Да се предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавијешћу, сходно чл. 96. Закона о заштити животне средине.

3.3. Инвеститор Кретија Милорад из Зворника, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:

3.3.1.    Заштита ваздуха и заштита од буке

- Емисију гасова  сагоријевања  горива  у  моторима возила свести на минимум на начин да се возила задржавају на платоу са мотором у раду, само онолико колико је неопходно  за маневрисање возилом.

- Потребно је асфалтирати манипулативне и радне површине ради лакшег чишћења и одржавања.

- Адекватном организацијом рада спречити стварање гужве и застоја.

- Смањити емисију прашине са радно–манипулативног платоа, нарочито током љетњих мјесеци и код јачих вјетрова, обарањем прашине на мјесту настанка употребом хидранта, влажењем круга пословног објекта.

- Квалитет ваздуха на локацији мора бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12).

- Заштита од повећане буке настале у процесу рада спријечити употребом машина које не емитују повећан ниво буке, звучном изолацијом извора буке, оклопљавањем уређаја или објекта који емитују буку и слично.

- Смањење утицаја буке на вањску средину обезбедити прописном удаљеношћу пословног објекта овог типа, од објекта другог типа намјене или породичних кућа, односно адекватном изолацијом објекта.

- У случају повећаног нивоа буке усљед рада уређаја у објектима, извршити у складу са техничким могућностима херметизацију извора буке.

- Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја, према спецификацији произвођача.

- Испуњавати услове предвиђених Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).

- Да би се смањило присуство прашине извршити озелењавање свих слободних површина брзо растућим зеленилом и украсним биљкама.

3.3.2.    Заштита вода и земљишта

- Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број: 68/01) и Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде  („Службени гласник РС“, број: 44/01).

- Санитарно-фекалне отпадне воде из објекта упустати у водонепропусну септичку јаму, изграђену и одржавану у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља где нама јавне канализације („Службени гласник РС“, бр. 68/01).

- Септичка јама мора бити водонепропусна како дефинише Правилник и потребно ју је редовно одржавати.

- Чишћење септичке јаме вршити најмање два пута годишње од стране овлаштене организације а по потреби и чешће и о томе водити уредну евиденцију, у складу са чл. 12. Правилника.

- Атмосферске воде се са кровних површина одводити системом хоризонталних и вертикалних олука у кишну канализацију, а потом испуштати у крајњи реципијент.

- Воде из радионице и са путних и манипулатовних површина одвести у сепаратор масти и уља пре испуштања у реципијент.

- На локацији обавезно користити сепаратор масти и уља за прихватање отпадних  вода са манипулативних површина.

- Редовно чистити и одржавати у функционалном стању све елементе канализационог система који прикупљају отпадне воде.

- Правилно одржавање сепаратора:

- Сваких 15 дана, односно послије велике кише или прања платоа отворити поклопац коморе сепаратора те извршити испуштање масноће и уља у посуду за талог, затим поново затворити затварач. О томе водити књигу евиденција са назначеном количином прикупљених масноћа, даном  пражњења, начином и мјестом одлагања зауљеног отпада.

б) Сваких шест мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала    (пијесак и шљунак). Када се напуни посуда за талог извршити пумпање талога клипном пумпом. Поред сепаратора треба да се налази  непропусна посуда у коју се сипају издвојене материје из сепаратора.

в) Поклопци сепаратора морају бити закључани. Код сваког рада у сепаратору забрањује се прилаз са отвореним пламеном.

- Конструкција сепаратора треба да омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду.

- Издвојене количине уља збрињавати у договору са овлаштеном службом на еколошки прихватљив начин.

- Манипулативни плато је потребно одржавати у што чистијем стању тј. редовно га одржавати како неби дошло до додатних загађења вода које се одводе са ових површина.

- Загађење земљишта отпадним водама, мора бити спријечен правилним и редовним одржавањем фекалне канализационе мреже  на предметној локацији и правилним одводом  отпадних вода са манипулативних површина.

- Вршити редовну контролу механизације у циљу спрјечавања цурења уља из машина.

- Забрањено је просипање или излијевање материја које носе ознаку опасна супстанца.

- У случају просипања горива, уља, мазива на манипулативне површине, извршити апсорпцију горива ситним пијеском, пијесак затим покупити, одложити у херметички затворену бурад, до испоруке овлаштеној институцији за збрињавање опасног отпада.

- Уколико усљед изливања горива, уља, мазива исто продре у земљиште, одмах уклонити загађени слој земљишта и површину санирати.

- Загађену земљу и употребљени апсорбент одложити у посебан контејнер или сандук до испоруке овлаштеној институцији за збрињавање опасног отпада.

- Спречити неконтролисано расипање отпада.

- Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете.

- Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.

3.3.3.    Мјере за управљање отпадом

- Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број: 19/15 и 79/18).

- За одлагање отпадних материја потребно је користити одговарајуће контејнере у кругу, који се празне према уговору са комуналним предузећем и предузећем овлашћеним за одвоз опасног отпада са којим се склапају Уговори о пословно-техничкој сарадњи.

- Све врсте комуналног отпада који настају у процесу рада је потребно прикупљати у водонепропусне  контејнере затвореног типа, након чега се мора вршити одвоз на депонију у договору са надлежном комуналном службом.

- Контејнере држати на чврстој бетонској подлози, приступачној за прилаз возила комуналне службе.

- Евентално насталу прашину од возила унутар круга механички очисти и одложити у затворени контејнер или  спирати и квасити водом како би се смањило разношење у току топлог и вјетровитог периода.

- Потребно је преко овлашћене организације редовно чистити септичку јаму и талог и муљ из сепаратора масти и уља. У сврху спровођења ове активности потрбно је да инвеститор има склопљен уговор са предузећима регистрованим за обављање ове дјелатности.

- Рабљено уље и други аутофлуиди (кочиона уља, хидраулична уља, антифриз) из моторних возила сакупљати у непропусним бурадима и предавати овлашћеној организацији за преузимање ових врста отпада. У сврху спровођења ове активности потрбно је да инвеститор има склопљен уговор са предузећем регистрованим за обављање ове дјелатности.

- За правилно збрињавање насталог отпада мора се склопити Уговор са овлаштеним предузећима за збрињавање истог и то за збрињавање комуналног отпада са локалним комуналним предузећем.

- Не смије се мијешати опасни са неопасним отпадом!

- Опасан отпад раздвајати по врстама и прописно одлагати у намјенске контејнере, до момента преузимања од стране овлаштеног оператера за управљање опасним отпадом са којим се склапа Уговор о пословно-техничкој сарадњи.

- Употребљени апсорбенс одлагати у контејнер за опасан отпад.

- Опасан отпад одлагати у металне/пластичне контејнере затвореног типа, на којем ће бити постављена ознака „ОПАСАН ЧВРСТИ ОТПАД“, тип и ниво опасности.

- Отпади од употребе као што су крпе за брисање, заштитна одјећа, празна амбалажа и слично, представља опасан отпад, те се одлажу у намјенске контејнере.

- Све контејнери и бурад за складиштење опасног и неопасног отпада  означити типом и нивом опасности отпада.

- Комунални и други отпад  несмије се неконтролисано одлагати, односно мора  се збрињавати у договору са овлаштеним службама и о томе водити евиденцију;

- Одговорно лице објеката, треба да активно и ажурно води послове и евиденцију чишћења и одржавања истих, а све наведене послове да обавља по важећем уговору са комуналним предузећем, уз сарадњу и са другим надлежним општинским органима

- Водити мјесечну и годишњу евиденцију о количинама насталог отпада.

- Поштовати мјере и активности прописане  Планаом управљања отпадом.

- Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.

- План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21)

- Врсте отпада које настају у фази рада пострјења и које се морају адекватно збринути:

Табела бр. 1: Врсте  отпада које се могу јавити на предметној локацији при  експлоатацији објекта бензинске станице са пратећим садржајима

| Шифра | Назив отпада |  |
| --- | --- | --- |
| 13 |  | ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 и 19) |
| 13 02 04* |  | Минерална хлорована моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање |
| 13 02 06* |  | Синтетичка моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање |
| 13 02 07* |  | Одма биоразградива моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање |
| 13 02 08* |  | Остала моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање |
| 13 05 02* |  | Муљеви из сепаратора уље/вода |
| 13 05 06* |  | Уља из сепаратора уље/вода |
| 13 05 07* |  | Зауљена вода из сепаратора уље/вода |
| 15 |  | ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО |
| 15 01 10* |  | Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама |
| 15 02 02* |  | Апсорбенти, материјали за филтере (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама |
| 15 02 03 |  | Адсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одјећа другачији од оних наведених у 15 02 02 |
| 16 |  | ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНИ У КАТАЛОГУ |
| 16 01 07* |  | Филтери за уље |
| 16 01 08* |  | Компоненте које садрже живу |
| 16 01 11* |  | Кочионе облоге које садрже азбест |
| 16 01 13* |  | Кочионе течности |
| 16 01 14* |  | Антифриз течности које садрже опасне супстанце |
| 16 01 19 |  | Пластика |
| 16 01 20 |  | Стакло |
| 16 08 01 |  | Истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07) |
| 20 |  | КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ФРАКЦИЈЕ |
| 20 03 01 |  | Мијешани комунални отпад |

Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звијездице (*)

3.3.4.   Мјере заштите у случају инцидентних ситуација

У случају пожара потребно је предузети сљедеће мјере:

- Обавијестити ватрогасна друштва-јединице према упутству.

- Потребно је извршити евакуацију објекта.

- Приступити гашењу пожара средствима за гашење (угљендиоксид и прах).

- Обезбједити несметан приступ објектима (за ватрогасну службу и сл.).

- Извршити потпуну санацију евентуално настале штете у што краћем временском року.

3.3.6.   Мјере након затварања постројења

- Извршити измјештање опреме из предметног објекта.

- Све отпадне материјале уклонити са локације на прописан начин у складу са њиховим карактеристикама.

- У потпуности уклонити сву опрему и материјале из пословног објекта са свим пратећим садржајима, као и остатке материјала у залихи, те све врсте отпадних материјала у складу с важећим законским и интерним прописима.Извршити пренамјену објекта у складу са дјелатношћу која ће се обављати.

- Придржавати се прописаних мјера и стандарда ако се предузму активности рушења грађевина те осигурати надзор надлежних служби.

3.4. Инвеститор, Кретија Милорад из Зворника, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат.

- Приликом рада постројења несмију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:

4.1. Вриједности квалитета ваздуха на предметној локацији требају бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

Табела бр. 2: Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толеранције за заштиту здравља људи

| Период узимања средње вриједности мјерења | Гранична вриједност | Граница толеранције | Толерантна вриједност |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумпор – диоксид |  |  |  |
| Један сат | 350 µg/m3 | 150 µg/m3 | 500 µg/m3 |
| Један дан | 125 µg/m3 | - | 125 µg/m3 |
| календарска година | 50µg/m3 |  | 50 µg/m3 |
| Азот - диоксид |  |  |  |
| Један сат | 150 µg/m3 | 75 µg/m3 | 225 µg/m3 |
| Један дан | 85 µg/m3 | 40 µg/m3 | 125 µg/m3 |
| Календарска година | 40 µg/m3 | 20 µg/m3 | 60 µg/m3 |
| Суспендоване честице (МР10) |  |  |  |
| Један дан | 50 µg/m3 | 25 µg/m3 | 75 µg/m3 |
| Календарска година | 40 µg/m3 | 8 µg/m3 | 48 µg/m3 |
| Угљен моноксид |  |  |  |
| Максимална дневна осмочасовна вриједност | 10 µg/m3 | 6 µg/m3 | 16 µg/m3 |
| Један дан | 5 µg/m3 | 5 µg/m3 | 10 µg/m3 |
| Календарска година | 3 µg/m3 | - | 3 µg/m3 |

Табела бр. 3: Циљна вриједност за приземни озон

| Циљна вриједност за приземни озон (О3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Циљ | Период рачунања просечне вриједности | Циљна вриједност |
| Заштита здравља људи | Максимална дневна осмочасовна средња вриједност | 120 µg/m3 се несмије прекорачити у више од 25 дана по календарској годину у току три године мјерења |

Табела бр. 4: Концентрације сумпор диоксида и азот диоксида опасне по здравље људи

| Загађујућа материја | Концентрација опасна по здравље људи |
| --- | --- |
| Сумпор диоксид | 500µg/m3 |
| Азот диоксид | 400 µg/m3 |

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха(„ Службени гласник Републике  Српске“ број 124/12)

Концентрације опасне по здравље људи мјере се током  три узастопна сата  на локацијама репрезентативним на квалитет ваздуха на подручју чија површина није мања од 100 км2.али у зони или агломерацијама,ако  је њихова површина мања.

Табела бр. 5: Концентрације приземног озона опасне по здравље људи и концентрације о којима се извјештава јавност

| Сврха | Период усредњавања | Граница |
| --- | --- | --- |
| Обавјештење | 1 sat | 180µg/m3 |
| Упозорење | 1 sat(1) | 240µg/m3 |

(1)У циљу доношења краткорочних акционих планова ради заштите здравља људи или животне ококлине,по потреби у зони или агломерацијама утврђује се или предвиђају прекорачења границе у току три узастопна сата.

Максималне дозвољене концентрације за заштиту здравља људи у случају намјенских мјерења

Табела бр.6: Максимална дозвољена концентрација за чађ

| Перид усредњавања | Максимална дозвољена вриједност |
| --- | --- |
| Један дан | 125µg/m3 |
| Календарска година | 50 µg/m3 |

Табела бр. 7: Максимална дозвољена  концентрација за Укупне суспендоване честице

| Перид усредњавања | Максимална дозвољена вриједност |
| --- | --- |
| Један дан | 250 µg/m3 |
| Календарска година | 90 µg/m3 |

Табела бр. 8: Граничне вриједности емисија за мала  постројења за сагоријевање

А.Граничне вредности емисија  за SO2 i NOx i CO за постојећа мала постројења за  сагоријевање зависно од врсте горива

| 1.Угљен -моноксид: |  |
| --- | --- |
| -чврста горива | 1000 mg/Nm3 |
| -течна горива | 175 mg/Nm3 |
| -гасовита горива | 100 mg/Nm3 |
| 2.Азотни оксиди: |  |
| -чврста горива | 400 mg/Nm3 |
| -течна горива | 350 mg/Nm3 |
| -гасовита горива | 200 mg/Nm3 |
| 3.Димни број |  |
| - чврста горива | 1 |
| - течна горива |  |
| -екстралако | 1 |
| -лако | 1 |
| -средње и тешко | 2 |
| -гасовита горива | 0 |
| 4.Чврсте честице |  |
| -чврста горива | 150 mg/Nm3 |
| -течна горива |  |
| -екстралако | 30 mg/Nm3 |
| -лако | 50 mg/Nm3 |
| -средње и тешко | 60 mg/Nm3 |

Табела бр. 9: Б.Граничне вриједности димног броја,емисије CO i NOx за нова мала постројења за сагоријевање зависно од врсте горива

Чврста горива

| 1.Димни број | < 1 |
| --- | --- |
| 2.Угљен-моноксид |  |
| -постројења топлотне снаге50 kwth до 150kwth | 4000 mg/Nm3 |
| -постројења топлотне снаге од 150kwth до 500 kwth | 2000 mg/Nm3 |
| - постројења топлотне снаге од 500 kwth до 1MWth | 1000 mg/Nm3 |
| 3.Азотни оксиди изражени као NO2 постројења топлотне снаге од 100 kwth до1MWth | 250 mg/Nm3 |

Табела бр.10: Дозвољени губици топлоте у отпадним гасовима за нова мала постројења за сагоријевање су:

| 1. постројења топлотне снаге од 8kwth до 25kwth | 19% |
| --- | --- |
| 2. постројења топлотне снаге од 25kwth до 50 kwth | 8% |
| 3. постројења топлотне снаге од 50 kwth до1MWth | 12% |

4.2.   Бука ван локације предметног објекта несмије да прелази дозвољени ниво буке  који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23). Предметни објекат налази у четвртој зони. Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели.

Табела бр. 11: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору

| ЗОНА | НАМЈЕНА ПРОСТОРА | Највиши допуштени мјеродавни ниво буке LReaqT /dB (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lday | Levening | Lnight | Lden |
| 1. | Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре) | 50 | 45 | 40 | 50 |
| 2. | Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне) | 55 | 55 | 40 | 56 |
| 3. | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене | 55 | 55 | 45 | 57 |
| 4. | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно – стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице | 65 | 65 | 50 | 66 |
| 5. | Подручја искључиво занатске, услужно – трговачке, спортско – рекреационе и угоститељско – туристичке намјене | 65 | 65 | 55 | 67 |
| 6. | Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали | На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи |  |  |  |

Зоне намјене простора из табеле одређују се на темељу докумената просторног уређења и Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/14).

4.3.   Граничне вриједности отпадних вода које се испуштају у крајњи рецепијент морају да буду у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/01):

Табела бр. 12: Граничне вриједности за квалитет отпадне воде која се смије испустити у површинске воде

| ПАРАМЕТАР | ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ | ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ |
| --- | --- | --- |
| Температура воде | °C | 30 |
| pH | jedinice pH | 6,5-9,0 |
| Талог након 0,5 часова таложења | ml/l | 0,5 |
| Укупне суспендоване материје | g/m3 | 30 |
| БПК5 | g/m3 | 25 |
| ХПК | gO2/m3 | 125 |
| Амонијачни азот | gN/m3 | 10 |
| Нитритни азот | gN/m3 | 1 |
| Нитратни азот | gN/m3 | 10 |
| Укупни азот | gN/m3 | 15 |
| Укупни фосфор | gP/m3 | 3 |
| Олово | mg/m3 | 10 |
| Кадмијум | mg/m3 | 10 |
| Никл | mg/m3 | 10 |
| Укупни хром | mg/m3 | 100 |
| Минерална уља | mg/m3 | 500 |

- Мониторинг

5.1. Одговорно лице Кретија Милорад из Зворника, дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе на сљедећи начин:

Табела бр. 13: Приједлог мониторинг плана

| Предмет Мониторинга | Параметар који се осматра | Мјесто вршења мониторинга | Вријеме и начин вршења мониторинга | Разлог због чега се врши монито-ринга одређеног параметра | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалитет ваздуха | Емисија прашине и гасова на локацији аутосервиса | На локацији предметног објекта и на граници са сусједним стамбеним и пос. објектима | Вршити мониторинг У складу са Уредбом о граничним вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ бр.124/12) | Утврђивање и провјера утицаја емисије из предметног објекта на околне сусједне објекте | По налогу инспектора, у случају акцидентних ситуација или жалби грађана |
|  | Емисија димних гасова | На излазу из димног канала | У складу са Правилником о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха (“Сл.гласник РС", бр. 03/15,51/15, 47/16 и 16/19) | Утврђивање и провјера утицаја на околне сусједне стамбене и пословне објекте | Само у случају жалбе грађана |
| Ниво буке | Бука на локацији аутосервиса | На локацији предметног објекта и на граници са сусједним стамбеним објектима | Мјерење буке вршити у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23). при пуном раду објекта | Утврђивање утицаја на околне сусједне објекте у непосредном окружењу | Једном годишње, и по налогу надлежног органа или жалби грађана |
| Квалитет земљишта | Основни параметри квалитета земљишта | На предметној локацији и околним сусједним парцелама | У складу са Правилником о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту(„Службени гласник Републике Српске“,бр.82/21) | Утврђивање степена и врсте евентуалне контаминираности земљишта | Само у случају акцидентних ситуација. |
| Квалитет отпадних вода | Физичко хемијски и биолошки параметри – основни показатељи валитета отпадне воде | На испусту воде из сепаратора у крајњи реципијент | У складу с Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде“ („Службени гласник“ Републике Српске бр. 44/01). | Утврђивање и провјера квалитета отпадне воде из сепаратора | Једном годишње |

5.2. Мониторинг обавља овлашћено правно лице а о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе.

6.  Одговорно лице постројења дужно је поступати у складу са Правилником о регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник РС“, број 55/23) и о томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске, једном годишње.

7.  Да би се заштитила животна средина, то јест вода, ваздух и земљиште инвеститор је у обавези да испуни предвиђене мјере заштите прописане и другим сагласностима, као и у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.

8.  Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом, израђени од овлашћене институције „ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ“   Зворник.

9. Сваку од промјена потребно је документовати преко овлаштених субјеката (институција које се баве заштитом радне и животне средине).

10.  Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година а што је у складу са чл. 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

11.  Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу најкасније три мјесеца прије истека рока, уз који се прилажу докази који су потребни у сврху обнављања и ревизије услова из наведене дозволе (чл. 94. Закона о заштити животне средине и чл. 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17)).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Инвеститор, Кретија Милорад из Зворника, дана 10.03.2025.год., поднео је Градској управи Града Зворник, Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Захтјев за издавање еколошке дозволе  за пословни објекат – аутосервис „EURO MAX“  која се налази у насељу Каракај бб, град Зворник, на грађевинским парцелама означеним као к.п. број: 7225/3, 7225/18  К.О. Зворник.

Уз Захтјев су достављени Докази, које је урадила овлашћена институција „ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ“ Зворник која поседује лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 14-Е/08 од 22.10.2024.год. Докази уз захтјев и План управљања отпадом су саставни дио овог Рјешења.

Инвеститор је уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, поред Доказа број: број: 100/25 од 06.02.2025.год. приложио и сљедећу документацију:

- Рјешење, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Градска управа Града Зворник, број: 08-350-69/21 од 10.03.2021.год.

- Рјешење о накнадном издавању грађевинске дозволе, Одјељење за просторно уређење Градска управа Града Зворник, број: 04-361-111/2024 од 08.11.2024.год.

- Рјешење о електро-енергетској сагласности, МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње –ЗЕДП „Електро – Бијељина“ а.д. Бијељина, број: 112/16 од 27.09.2016.год.

- Привремено рјешење, А.Д. „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, број: 5211 од 23.12.2021.год.

- Фактура бр. 1745, А.Д. „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, од 28.02.2025.год.

- Уговор о чишћењу септичке јаме, А.Д. „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, број: 99 од 17.01.2025.год.

- Уговор о пружању и коришћењу комуналних услуга, А.Д. „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, број: 490 од 31.01.2023.год.

- Уговор о пружању и коришћењу комуналних услуга водоснабдијевања и одвођења отпадних вода, А.Д. „ВОДОВОД И КОМУНАЛИЈЕ“ Зворник, број: 491 од 31.01.2023.год.

- Уговор о прикључењу, ЗЕДП „ЕЛЕКТРО – БИЈЕЉИНА“ РЈ „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ Зворник, број: 4175/16 од 27.09.2016.год.

- Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, катастарски подаци: 21-21-952-1.3-37/2016 од 11.02.2016.год.

- Скица локације, „ГЕО – ГМВ“ Зворник, фебруар 2016.год.

- Сагласност на сепаратор масти и уља, са Слободан Јовановић, Бијељина, од 13.12.2024.год.

- Уговор о чишћењу сепаратора, „ТЕХНОМОНТ“ Д.О.О. Брчко, од 13.01.2025.године.

- Уговор о збрињавању опасног отпада, „КЕМОКОП“ д.о.о. Модрича, од 15.01.2025.год.

- Рјешење о водној дозволи, ЈУ „ВОДЕ СРПСКЕ“ Бијељина, број: 01/5-8875-3/24 од 27.01.2025.год.

- Накнадни локацијски услови, Одјељење за просторно уређење Градска управа Града Зворник, број: 04-364-6/2016 од 17.07.2017.год.

- Рјешење о проведеној промјени, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, број: 21-21-952.1-87/2016 од 08.02.2016.год.

- Извјештај о испитивању воде, Институт за воде д.о.о. Бијељина, број: 40/25 од 21.01.2025.год.

- Доказ о уплати градске административне таксе.

Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднешеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи Градске управе Града Зворника и на интернет страници Града Зворник у периоду 14.03.- 14.04.2025. год. У Законом предвиђеном року од 30 дана  није изјављена ниједна примједба.

О резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе, сходно члану 92. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17 ).

Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник РС“, бр. 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу Градске управе Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.

Одговорно лице предметног објекта дужно је поднијети захтјев за обнову еколошке дозволе најкасније три мјесеца прије истека важеће дозволе, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17) и чл. 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине  („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности  одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16 и 8/21).

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење     грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).

Обрадила

Сања Бјековић

Контролисао 							В.Д.НАЧЕЛНИК	шеф одсјека                                                                                 Бојан Стевановић

Доставити :

- подносиоцу захтјева

- еколошком инспектору

- архива

- евиденцији