Број: 05-96-31/2025

Датум: 30.05.2025.год.

Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора Лазаревић Драгана из Зворникa, за издавање еколошке дозволе за објекат Месара, роштиљница, кетеринг „ЛАЗАРЕВИЋ“ Зворник, Издвојена јединица – клаоница „ЛАЗАРЕВИЋ“ Челопек, која се налази у насељу Челопек број 410, град Зворник, од 28.04.2025.год., а на основу члана 85. и 89. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, брoj 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

- Даје се инвеститору Лазаревић Драгану из Зворникa, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за објекат Месара, роштиљница, кетеринг „ЛАЗАРЕВИЋ“ Зворник, Издвојена јединица – клаоница „ЛАЗАРЕВИЋ“ Челопек, која се налази у насељу Челопек број 410, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.п. број 1456/1  К.О. Челопек.

- Опис активности и постројења за које се издаје еколошка дозвола:

Клаоница са пратећим објектима се налази у насељу Челопек. У предметном објекту се врши клање папкара и прерада меса. Животиње за клање се набављају са околних фарми или пољопривредних произвођача. Животиње се транспортују у простор за прихват и одмор пред клање.

Еколошка дозвола се издаје за објекат клаонице који се састоји из сљедећих цјелина:

- Први део објекта, димензија 17,20 m х 6,20 m, спратности Пр + Пк

- Други део објекта, димензија 21,10 m х 7,80 m, спратности Су + Пр + Пк

- Трећи део објекта, димензија 11,70 m х 5,30 m, спратности Су + Пр

2.1.  Технолошки процес који се одвија у објекту састоји се из сљедећих фаза:

- пријем и привремени смјештај животиња за клање

- клање папкара (свиња и јунади)

- расијецање и обрада меса

- производња уситњеног меса и производа од уситњеног меса (ћевап, пљескавица, кобасица итд.)

- прерада меса и израда производа од меса на традиционалан начин,

- хлађење,складиштење и промет меса папкара и производа од меса.

- Инвеститор Лазаревић Драган из Зворникa, дужан је:

3.1.  Да током изградње, рада и престанка рада предметног објекта, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени Гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) тако:

- Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спречи загађивање и да се не проузрокује значајније загађење.

- Да се примјењују најбоље расположиве технике.

- Да избјегава продукцију отпада.

- Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину.

- Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе.

- Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица.

- Да се предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавијешћу, сходно чл. 96. Закона о заштити животне средине.

3.3. Инвеститор Лазаревић Драган из Зворникa, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:

3.3.1.    Заштита ваздуха и заштита од буке

- Све манипулативне површине потребно је асфалтирати или бетонирати ради лакшег одржавања.

- У циљу заштите од повећане концентрације прашине на локацији круга око клаонице, нарочито у љетњем периоду препоручује се прскање манипулативних површина воденим млазом.

- Саобраћајнице и манипулативне површине одржавати уредним са свих страна предметног објекта.

- Транспорт, манипулација и складиштење вршити искључиво са одговарајућим возилима  одговарајућим транспортним површинама.

- Користити технички исправна транспортна возила за транспорт.

- Адекватном организацијом рада спријечити стварање гужве и застоја.

- Редовно вршити чишћење и дезинфекцију простора за прихват животиња зеолитом ради смањења непријатних мириса (NH3).

- Простор клаонице заштити постављањем мрежице на прозорским отворима и вратима ради спречавања уласка инсеката (мува ) и  контаминације меса.

- Систем за хлађење одржавати у исправном стању и редовно га одржавати.

- Квалитет ваздуха на локацији мора бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12).

- Испуњавати услове предвиђене Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).

- Заштиту од повећане буке која може настати у процесу рада, вршити употребом машина које не емитују повећан ниво буке, звучном изолацијом извора буке или објекта или слично.

- Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја, према спецификацији произвођача.

- Уређаји, односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани као изоловани, тако да у спољну средину неће емитовати буку преко дозвољеног нивоа.

- Извршити правилан одабир и диспозицију дрвореда и другог зеленила у циљу формирања заштитних баријера.

- На слободним површинама и граничним дијеловима парцеле извршити озелењавање и засад растиња као баријеру за емисије буке од возила и спречавање непријатних мириса.

3.3.2.    Заштита вода и земљишта

- Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број: 68/01) и Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде  („Службени гласник РС“, број: 44/01).

- Санитарне и фекалне отпадне воде из објекта одводити у вишекоморну водонепропусну септичку јаму изграђену у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број: 68/01).

- Чишћење септичке јаме вршити најмање два пута годишње од стране овлаштене организације а по потреби и чешће и о томе водити уредну евиденцију, у складу са чл. 12. Правилника.

- Септичка јама мора бити непропусна како дефинише Правилник.

- Воду из клаонице одводити у двокоморни таложник а затим у сепаратор масти и уља на третман.

- Редовно вршити пражњење, чишћење и дезинфекцију таложника.

- Атмосферске воде са кровних површина одводе се канализационим цијевима у систем  кишне канализације или природни реципијент.

- Загађење земљишта отпадним водама, мора бити спријечен правилним и редовним одржавањем фекалне канализационе мреже на предметној локацији и правилним одводом  отпадних вода са манипулативних површина и технолошких отпадних вода.

- Све отпадне воде требају се третирати на начин да се не угрози квалитет подземних  и површинских вода и земљишта.

- Потребно је редовно пратити стање квалитета отпадне воде те уколико дође до тога да се поједини параметри отпадне воде прекораче инвеститор је дужан да спроведе додатне мјере за очување животне средине.

- Сепаратор масти и уља одржавати у функционалном стању и редовно га чистити.

- Редовно чистити и одржавати у функционалном стању све елементе канализационог система који прикупљају отпадне воде.

- Правилно одржавање сепаратора:

- Сваких 15 дана, односно послије велике кише или прања платоа отворити поклопац коморе сепаратора те извршити испуштање масноће и уља у посуду за талог, затим поново затворити затварач. О томе водити књигу евиденција са назначеном количином прикупљених масноћа, даном  пражњења, начином и мјестом одлагања зауљеног отпада.

б) Сваких шест мјесеци улазне коморе сепаратора очистити од чврстог материјала    (пијесак и шљунак). Када се напуни посуда за талог извршити пумпање талога клипном пумпом. Поред сепаратора треба да се налази  непропусна посуда у коју се сипају издвојене материје из сепаратора.

в) Поклопци сепаратора морају бити закључани. Код сваког рада у сепаратору забрањује се прилаз са отвореним пламеном.

- Конструкција сепаратора треба да омогућава његово функционисање и пражњење прикупљених течних нафтних деривата у посуду- буре са поклопцем.

- Исталожени материјал из сепаратора редовно чистити и одвозити од стране овлаштене институције (ангажовати овлаштену институцију).

- У случају просипања горива, уља, антифриза из аутомобила, исте покупити у водонепропусне посуде, мјесто акцидента посушити са апсорбенсом (екопор).

- Употребљени апсорбент третирати као опасни отпад и збрињавати га са овлаштеним предузећем за третман опасног отпада.

- Евентуално загађено тло механички одстранити и одлагати у контејнер за опасни отпад.

- Спречити неконтролисано расипање отпада.

- Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете.

- Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.

3.3.3.    Мјере за управљање отпадом

- Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број: 19/15 и 79/18).

- Одговорно лице пословног објекта, треба да активно и ажурно води послове и евиденцију чишћења и одржавања истих, као и то све вршити по важећем уговору са комуналним предузећем.

- Све врсте комуналног отпада који настају у процесу рада је потребно прикупљати у водонепропусне контејнере затвореног типа, након чега се мора вршити одвоз на депонију у договору са надлежном комуналном службом.

- Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво складиштење отпада прије његовог преузимања, користећи адекватну опрему, у складу са прописаним условима („Службени гласник РС“, бр. 111/13,106/15,16/18 , 70/20 ,63/21 и 65/21).

- Контејнере држати на чврстој бетонској подлози, приступачној за прилаз возила комуналне службе.

- Инвеститор мора обезбједити адекватан број контејнера.

- Простор  чистити  редовно сакупљањем комуналног отпада у адекватним посудама, те прањем манипулативних површина.

- Сакупљени комунални отпад  уредно  одлагати у контејнер у кругу  предметног објекта до његовог преузимања  од стране овлаштеног предузећа за прикупљање ових врста отпада.

- Евентално насталу прашину од транспортних и других возила унутар круга  механички очисти и одложити у затворени контејнер или  спирати и квасити водом како би се смањило разношење у току топлог и вјетровитог периода

- Комунални  чврсти  отпад намјенским возилом у затвореном челичном контејнеру редовно, на еколошки прихватљив начин одвозити од стране овлаштеног комуналног предузећа на предвиђену депонију.

- Контејнери и посуде за складиштење отпада морају бити намјенски, са јасно означеном врстом отпадом и нивоом опасности отпада.

- Сви простори за одлагање отпада, као простор за привремено одлагање клаоничког отпада и контејнери морају бити постављени тако да не долази до ширења непријатних мириса у околину.

- Нус производе (рогови, папци, длаке итд.) треба скупљати у посебним посудама и у посебној просторији, а након прикупљене веће количине предавати комуналном предузећу.

- Направити сумарни извјештај о свим претходно наведеним врстама настанка отпада збрињавањем нејестивих нус производа (крв, тврди конфискат,длака, меки конфискат итд.)

- Употребљени апсорбенс одлагати у намјенску канту, прописно означену и смјештену у оквиру радног простора.

- Инвеститор је дужан да склопи Уговор са овлаштеном институцијом која врши одлагање ове врсте отпада.

- Опасни отпад је потребно посебно одвајати и адекватно складиштити све до њиховог преузимања.

- Муљ сепаратора вода/уље (опасни отпад) збрињавати преко организације верификоване за збрињавање ове врсте отпада.

- Поштовати мјере и активности прописане  Планаом управљања отпадом.

- Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.

- План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

- Одредити лице одговорно за управљање отпадом, у складу са чл. 31. Закона о управљању отпадом.

- Врсте отпада које настају у фази рада пострјења и које се морају адекватно збринути:

Табела бр.1: Врсте  отпада које се могу јавити на предметној локацији

| Шифра | Назив отпада |  |
| --- | --- | --- |
| 02 | Отпад од пољопривреде,хортикултуре,шумарства,лова и риболова,припреме и прераде хране |  |
| 02 02 |  | Отпади од припреме и обраде меса,рибе и друге хране животињског поријекла |
| 02 02 01 |  | Муљеви од прања и чишћења |
| 02 02 02 |  | Отпади од животињског ткива |
| 02 02 03 |  | Материјали неподобни за јело и обраду |
| 02 02 04 |  | Муљеви од третмана течног отпада на локацији стварања |
| 02 02 99 |  | Отпади који нису другачије специфицирани |
| 02 01 06 |  | Животињски фецес,урин и ђубриво(укључујући и отпадну сламу),течни отпад,сакупљен одвојено и третман даље од локације стварања |
| 13 05 |  | Садржај сепаратра уље/вода |
| 13 05 02* |  | Муљеви из сепаратора уље/вода |
| 13 05 06* |  | Уља из сепаратора уље/вода |
| 13 05 07* |  | Зауљена вода из сепаратора уље/вода |
| 20 |  | Комунални отпади(кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади),укључујући одвојено сакупљање фракције |
| 20 01 01 |  | Папир и картон |
| 20 01 02 |  | Стакло |
| 20 01 39 |  | Пластика |
| 20 01 40 |  | Метали |
| 20 03 |  | Остали комунални отпади |
| 20 03 99 |  | Комунални отпади који нису другачије спецификовани |
| 20 01 23* |  | Одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике (расхладни уређаји исл.) |

Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звијездице (*)

3.3.4.   Мјере заштите у случају инцидентних ситуација

У случају пожара потребно је предузети сљедеће мјере:

- Обавијестити ватрогасна друштва-јединице према упутству.

- Потребно је извршити евакуацију објекта.

- Приступити гашењу пожара средствима за гашење (угљендиоксид и прах).

- Обезбједити несметан приступ објектима (за ватрогасну службу и сл.).

- Извршити потпуну санацију евентуално настале штете у што краћем временском року.

3.3.5.   Мјере након затварања постројења

- Извршити измјештање опреме са локације.

- Сви отпадни материјали се морају уклонити са локације и са њима поступати у складу са њиховим карактеристикама.

- Потребно је извршити пренамјену објекта и у складу са дјелатношћу која ће се обављати прибавити нову еколошку дозволу.

3.4. Инвеститор, Лазаревић Драган из Зворникa, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат.

- Приликом рада постројења несмију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:

4.1. Вриједности квалитета ваздуха на предметној локацији треба бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12).

Табела 2: Граничне вриједности,толерантне вриједности и граница толеранције за       заштиту здравља људи

| Загађујућа материја | Период усредњавања | Гранична вриједност | Граница толеранције | Толерантна вриједност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1 час | 350 µg/m3 | 150 µg/m3 | 500 µg/m3 |
| SO2 | 24 часа | 125 µg/m3 | - | 125 µg/m3 |
| SO2 | Календарска година | 50 µg/m3 | - | 50 µg/m3 |
| NO2 | 1 час | 150 µg/m3 | 75 µg/m3 | 225 µg/m3 |
| NO2 | 24 часа | 85 µg/m3 | 40 µg/m3 | 125 µg/m3 |
| NO2 | Календарска година | 40 µg/m3 | 20 µg/m3 | 60 µg/m3 |
| PM10 | 24 часа | 50 µg/m3 | 25 µg/m3 | 75 µg/m3 |
| PM10 | Календарска година | 40 µg/m3 | 8 µg/m3 | 48 µg/m3 |
| CO | 8 часова | 10 mg/m3 | 6 mg/m3 | 16 mg/m3 |
| CO | 24 час | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 | 10 mg/m3 |
| CO | Календарска година | 3 mg/m3 | - | 3 mg/m3 |

Табела 3: Циљна вриједност за приземни озон

| Циљ | Период рачунања просјечне вриједности | Циљна вриједност |
| --- | --- | --- |
| Заштита здравља људи | Максималнадневна осмочасовна средња вриједност | 120µg/m3 (напомена 1) |

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха(„ Службени гласник Републике  Српске“ број 124/12)

Напомена1: не смије се прекорачити више од 25 дана по календарској години у току три године    мјерења

Концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се извјештава јавност

Табела 4: Концентрације сумпор диоксида и азот диоксида опасне по здравље људи

| Загађујућа материја | Концентрација опасна по здравље људи |
| --- | --- |
| Сумпор диоксид | 500µg/m3 |
| Азот диоксид | 400 µg/m3 |

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха(„ Службени гласник Републике  Српске“ број 124/12)

Концентрације опасне по здравље људи мјере се током  три узастопна сата  на локацијама репрезентативним на квалитет ваздуха на подручју чија површина није мања од 100 км2.али у зони или агломерацијама,ако  је њихова површина мања.

Табела 5: Концентрације приземног озона опасне по здравље људи и концентрације о којима се извјештава јавност

| Сврха | Период усредњавања | Граница |
| --- | --- | --- |
| Обавјештење | 1 sat | 180µg/m3 |
| Упозорење | 1 sat(1) | 240µg/m3 |

(1)У циљу доношења краткорочних акционих планова ради заштите здравља људи или животне ококлине,по потреби у зони или агломерацијама утврђује се или предвиђају прекорачења границе у току три узастопна сата.

Максималне дозвољене концентрације за заштиту здравља људи у случају намјенских мјерења

Табела 6: Максимална дозвољена концентрација за чађ

| Перид усредњавања | Максимална дозвољена вриједност |
| --- | --- |
| Један дан | 125µg/m3 |
| Календарска година | 50 µg/m3 |

Табела 7: Максимална дозвољена  концентрација за Укупне суспендоване честице

| Перид усредњавања | Максимална дозвољена вриједност |
| --- | --- |
| Један дан | 250 µg/m3 |
| Календарска година | 90 µg/m3 |

4.2.   Бука ван локације предметног објекта несмије да прелази дозвољени ниво буке  који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23). Предметни објекат налази у четвртој зони. Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели.

Табела бр. 8: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору

| ЗОНА | НАМЈЕНА ПРОСТОРА | Највиши допуштени мјеродавни ниво буке LReaqT /dB (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lday | Levening | Lnight | Lden |
| 1. | Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре) | 50 | 45 | 40 | 50 |
| 2. | Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне) | 55 | 55 | 40 | 56 |
| 3. | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене | 55 | 55 | 45 | 57 |
| 4. | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно – стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице | 65 | 65 | 50 | 66 |
| 5. | Подручја искључиво занатске, услужно – трговачке, спортско – рекреационе и угоститељско – туристичке намјене | 65 | 65 | 55 | 67 |
| 6. | Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали | На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи |  |  |  |

Зоне намјене простора из табеле одређују се на темељу докумената просторног уређења и Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/14).

4.3.   Граничне вриједности отпадних вода које се испуштају у крајњи рецепијент морају да буду у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“ број: 44/01):

Табела бр. 9: Граничне вриједности параметара у отпадним водама које се могу испуштати  у површинске воде

| Р.Б. | ПАРАМЕТАР | ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ | ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Температура воде | °C | 30 |
| 2. | pH | jedinice pH | 6,5-9,0 |
| 3. | Талог након 0,5 часова таложења | ml/l | 0,5 |
| 4. | Укупне суспендоване материје | g/m3 | 35 |
| 5. | БПК5 | g/m3 | 25 |
| 6. | ХПК | g/m3 | 125 |
| 7. | Амонијачни азот | g/m3 | 10 |
| 8. | Нитритни азот | g/m3 | 1 |
| 9. | Нитратни азот | g/m3 | 10 |
| 10. | Укупни азот | g/m3 | 15 |
| 11. | Укупни фосфор | g/m3 | 3 |

- Мониторинг

5.1.  Одговорно лице Лазаревић Драган из Зворникa, дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе како је прописано у табели:

Табела бр.10:  План мониторинга

| Предмет мониторинга | Параметар који се осматра | Мјесто вршења мониторинга | Вријеме вршења мониторинга | Разлог због чега се врши мониторинг одређеног параметра | Рокови |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Квалитет ваздуха | Концентрација загађујућих материја | На локацији предметног објекта | Мјерење концентрације вршити у складу са Уредбом о граничним вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ бр.124/12) | Утврђивање и провјера квалитета ваздуха на локацији клаонице и утицај на околно окружење. | По захтјеву надлежног инспектора, у случају акцидентних ситуација или жалби грађана |
| Ниво буке | Ниво буке | На локацији предметног објекта према најближим објектима у окружењу | Мјерење буке вршити у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23) | Утврђивање утицаја на околне сусједне објекте у непосредном окружењу | По налогу надлежног органа или жалби грађана |
| Квалитет отпадних вода | Физичко хемијски и биолошки параметри квалитета воде | На испусту воде из таложника у крајњи реципијент-површинске воде | У складу с Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде“ („Службени гласник“ Републике Српске бр. 44/01). | Утврђивање и провјера квалитета воде која потиче из процеса рада | Једанпут годишње |
| Квалитет земљишта | Физичко хемијски параметри (тешки метали, нафтни угљоводоници и др.). | У оквиру и ван пословне парцеле | У складу са Правилником о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту(„Службени гласник Републике Српске“,бр.82/21) | Утврђивање степена и врсте евентуалне контаминираности земљишта | Само у случају акцидентних ситуација. |

5.2. Мониторинг обавља овлашћено правно лице а о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе.

6.  Одговорно лице постројења дужно је поступати у складу са Правилником о регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник РС“, број 55/23) и о томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске, једном годишње.

7.  Да би се заштитила животна средина, то јест вода, ваздух и земљиште инвеститор је у обавези да испуни предвиђене мјере заштите прописане и другим сагласностима, као и у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.

8.  Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом, израђени од овлашћене институције „ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Бијељина.

9.  Сваку од промјена потребно је документовати преко овлаштених субјеката (институција које се баве заштитом радне и животне средине).

10.  Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година а што је у складу са чл. 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

11.  Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу најкасније три мјесеца прије истека рока, уз који се прилажу докази који су потребни у сврху обнављања и ревизије услова из наведене дозволе (чл. 94. Закона о заштити животне средине и чл. 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17)).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Инвеститор, Лазаревић Драган из Зворникa, дана 28.04.2025.год., поднео је Градској управи Града Зворник, Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Захтјев за издавање еколошке дозволе за објекат Месара, роштиљница, кетеринг „ЛАЗАРЕВИЋ“ Зворник, Издвојена јединица – клаоница „ЛАЗАРЕВИЋ“ Челопек, која се налази у насељу Челопек број 410, град Зворник, на грађевинским парцелама означеним као к.п. број 1456/1  К.О. Челопек.

Уз Захтјев су достављени Докази, које је урадила овлашћена институција „ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Бијељина која поседује лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 28-Е/07 од 08.12.2023.год. Докази уз захтјев и План упрвљања отпадом су саставни дио овог Рјешења.

Инвеститор је уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, поред Доказа број: 470/25 од 22.04.2025.године, приложио и сљедећу документацију:

- Рјешење, Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове ПЈ Зворник, број: 21.21/714.1-1-401/16 од 11.07.2016.год.

- Рјешење о проведеној промјени, Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове ПЈ Зворник, К.О. Челопек, број: 21.21-952-1-719/2016 од 11.07.2016.год.

- Рјешење, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Градска управа Града Зворник, број: 08-350-249/24 од 06.09.2024.год.

- Рјешење о испуњености услова за рад и упису у регистар одобрених објеката, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, број: 12.05-335-1034/24 од 25.09.2024.год.

- Увјерење о регистрацији, Управа за индиректно/неизравно опорезивање, број: 04/1-17-1-УПЈР/1-6034-2/24 од 01.10.2024.год.

- Уговор о прижању ветеринарских услуга, Ветеринарска станица Зворник, ПЈ Анимавет, Козлук, број: 346/24 од 15.10.2024.год.

- Сертификат - регистрација имања, Министарство вањске  трговине  и економских односа, уред за ветеринарство Босне и Херцеговине, Агенција за означавање животиња Бања Лука, од 22.10.2024.године.

- Копија катастарског плана, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, К.О. Челопек, број плана: 005, катастарски подаци: 21.21-952.4-2-606/2024-1 од 16.12.2024.год.

- Сагласност на локацију, ОДС “Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина, Теренска јединица Зворник, број: 1103-07/25 од 04.02.2025.године.

- Локацијски услови, Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Зворник, број:04-364-2/2025 од 10.04.2025.године.

- Доказ о уплати градске административне таксе.

Кроз Доказе је описан радни процес који се обавља у предметном објекту: Клаоница са пратећим објектима се налази у насељу Челопек. У предметном објекту се врши клање папкара и прерада меса. Животиње за клање се набављају са околних фарми или пољопривредних произвођача. Животиње се транспортују у простор за прихват и одмор пред клање. Клаоница је регистрована на породичном имању.

Радни процес се одвија у сљедећим фазама:

- пријем и привремени смјештај животиња за клање

- клање папкара (свиња и јунади)

- расијецање и обрада меса

- производња уситњеног меса и производа од уситњеног меса (ћевап, пљескавица, кобасица итд.)

- прерада меса и израда производа од меса на традиционалан начин,

- хлађење,складиштење и промет меса папкара и производа од меса.

Предвиђени технолошки процес  се одвија  тако да се раздвоје и усмјере продукти клања на нечисту и чисту страну, према њиховој намјени, без укрштања технолошких путева. Пројектована је и технолошка опрема која обезбјеђује хигијенско обављање свих операција и квалитетну обраду меса. Предвиђени простори морају да задовоље санитарно-хигијенске услове како за наведену производњу, тако и за потребе радника у објекту. Врши се  клање животиња које се довозе са околних фарми или купују од  трећих лица, те се ветеринарски преглед обавља у објекту клаонице по Уговору  о пружању  ветеринарских услуга са АД Ветеринарска станица Зворник, ПЈ Анимавет, Козлук.

Радни простор клаонице обухвата сљедеће просторије:

- обор за прихват стоке,

- простор за клање и омамљивање,

- простор за обраду меса(мљевење ,сјечење,прављење производа од меса)

- ветеринарска канцеларија

- купатило и тоалет и

- простор за хлађење са три расхладне коморе

Просторија за клање - нечисти дио је одвојен од чистог дијела. Под нечистим дјелом подразумјева се  просторија у којој се обавља омамљивање и клање животиња, скидање коже, шурење, опаљивање и скидање длаке. Под чистим дијелом подразумјева се  просторија у којој се обављају остали поступци обраде трупова и органа. Путеви преношења нејестивих производа и конфиската не смију се укрштати са линијама клања и обраде, нити са путевима транспорта јестивих производа. Распоред просторија  у кругу клаонице је такав да је чисти део круга клаонице концентрисан на једној страни, према главном излазу готових производа, и да је просторно одвојен од нечистог дијела круга клаонице.

Радни процес обухвата сљедеће послове: припремање за клање, клање, обрада меса и производња производа од меса, транспорт стоке до кланице, омамљивање (електричном струјом или механичким путем), искрварење, скидање коже (говеда и оваца), сјечење и класирање меса, мљевење и производња производа од меса (чевапа, пљескавица и кобасица), шурење свиња, одстрањивање длака после шурења, опаљивање, вађење унутрашњих органа,  расецање трупова у полутке, хлађење меса, одкоштавање меса (пандловање меса),  складиштење охлађеног меса. Месо се складишти у три расхладне коморе које се налазе у објекту клаонице.

Конфискат, односно нус производ од клања тј.нејестиви дио за људску употребу (крв, кожа, цријева итд.) се кувају и заледе, а затим продају као храна за псе и мачке. Папци и рогови се одбацују у комунални отпад.

Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднешеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи Градске управе Града Зворника и на интернет страници Града Зворник у периоду 29.04.- 29.05.2025. год. У Законом предвиђеном року од 30 дана  није изјављена ниједна примједба.

О резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе, сходно члану 92. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17 ).

Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник РС“, бр. 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу Градске управе Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.

Одговорно лице предметног објекта дужно је поднијети захтјев за обнову еколошке дозволе најкасније три мјесеца прије истека важеће дозволе, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17) и чл. 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине  („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности  одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16 и 8/21).

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење     грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).

Обрадила

Сања Бјековић

Контролисао 							   НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 	шеф одсјека                                                                                         Бојан Стевановић

Доставити :

- подносиоцу захтјева

- еколошком инспектору

- архива

- евиденцији