Број: 05-96-2/2025

Датум: 25.02.2025.год.

Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора „ЗВОРНИЧАНКА“ д.о.о. Зворник, за издавање еколошке дозволе за пословни објекат маркет „ЗВОРНИЧАНКА“ Зворник, ПЈ 17, који се налази у ул. Светог Саве број 35, Зворник, од 22.01.2025.год., а на основу члана 85. и 89. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, брoj 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

- Даје се инвеститору „ЗВОРНИЧАНКА“ д.о.о. Зворник, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за пословни објекат маркет „ЗВОРНИЧАНКА“ Зворник, ПЈ 17, који се налази у ул. Светог Саве број 35, Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.ч. број: 1889/9 К.О. Зворник-град.

- Опис активности и постројења за које се издаје еколошка дозвола:

Приступ објекту је омогућен са магистралног пута М 19 Сарајево-Зворник. Пословни објекат – маркет је у закупљеном простору, власника „GENEX PARTNER“ д.о.о. Зворник, укупне површине 928 m2, спратности подрум + Пр + 1 + Пк следећег садржаја:

- Подрум-складишни простор, мокри чвор, простор за гардеробу за раднике,

- Приземље-складишно-продајни дио (малопродајни простор, складиште са комором за смрзнуту робу, расхладне коморе, канцеларије), улазни хол, бифе, кухиња и мокри чвор,

- П+1, канцеларије, мокри чвор,

- Поткровље-архива.

Основне дјелатности које се обављају у предметном објекту су дефинисане Рјешењем о регистрацији. На локацији се врши печење смрзнутог лиснатог пецива, рибе и пилића, праве се кувана јела итд.

- Инвеститор „ЗВОРНИЧАНКА“ д.о.о. Зворник, дужан је:

3.1.  Да током изградње, рада и престанка рада предметног објекта, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени Гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) тако:

- Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спречи загађивање и да се не проузрокује значајније загађење.

- Да се примјењују најбоље расположиве технике.

- Да избјегава продукцију отпада.

- Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину.

- Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе.

- Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица.

- Да се предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавијешћу, сходно чл. 96. Закона о заштити животне средине.

3.3. Инвеститор „ЗВОРНИЧАНКА“ д.о.о. Зворник, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:

3.3.1.    Заштита ваздуха и заштита од буке

- Саобраћајнице и манипулативне површине одржавати чистим.

- Радне и манипулативне површине за вријеме сушног периода квасити водом ради спријечавања емисија прашине.

- Вршити регулацију саобраћаја.

- Повећати енергетску ефикасност објекта у смислу уштеде енергента за загријавање објеката.

- Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја према спецификацији произвођача.

- Уређаји, односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани као изоловани, тако да у спољну средину неће емитовати буку преко дозвољеног нивоа.

- У случају повећаног нивоа буке усљед рада уређаја у објектима, извршити у складу са техничким могућностима херметизацију извора буке.

- Квалитет ваздуха на локацији мора бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12).

- Испуњавати услове предвиђених Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).

3.3.2.    Заштита вода и земљишта

- Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник РС“, број: 44/01).

- Оборинске воде са пракинга и са манипулативних површина, системом уређених сливних површина, решетки и канала одводити на третман пречишћавања у сепаратор. Прељев из сепаратора испуштати у јавну канализациону мрежу.

- Водомјер одржавати у функционалном стању.

- Саобраћајнице и манипулативне површине одржавати чистим.

- Воде са крова објекта посебним системом одводити у крајњи реципијент.

- Редовно одржавати сливнике, решетке и одводне канала ка сепаратору уља, тако да се обезбиједи њихова потпуна исправност и функционалност.

- Уградити сепаратор уља и масти за третман отпадних вода.

- Минимум два пута годишње вршити чишћење сепаратора на основу Уговора са овлаштеним оператером.

- Водити књигу евиденције чишћења и одржавања сепаратора (датум и вријеме контроле, датум и вријеме чишћења, количине уља и муљева, име, презиме и потпис одговорног лица за чишћење, име и презиме и потпис лица које је преузело отпадне материје).

- Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент.

- Искоришћено уље послије пржења и печења хране збрињавати у намјенско затворено пластично буре и исто збрињавати на основу Уговора о откупу отпадног јестивог уља.

- Хигијенским и организационим мјерама спријечити доспијеће материја у одводе за одвођење технолошких вода како би спријечило зачепљење канализационих цијеви.

- На излазним сифонима лавабоа поставити грубе и фине решеке за пречишћавање грубих нечистоћа како би се спијечило доспјеће отпадних материја у одводе односно сепараторе и самим тим смањила ефикасност истих.

- Изабрати детерџенте и дезифекциона средства који имају минималне штетне послједице на животну средину.

- Избјегавати коришћење средстава за чишћење и дезинфекцију која садрже хлор.

- У случају испуштања нафте и нафтних деривата, техничких уља и масти из машина и возила, користити комерцијална патентирана средства-апсорбенте за упијање нафтних деривата.

- На мјестима гдје постоји могућност излијевања опасних материја поставити посуде са апсорбенсом и канту за контаминирани апсорбент.

- Употреблјени апсорбент и друге загађене материје збринути као опасан отпад.

- Спречити неконтролисано расипање отпада.

- Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете.

- Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.

3.3.3.    Мјере за управљање отпадом

- Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број: 19/15 и 79/18).

- Мијешану амбалажу одлагати у контејнер за мијешани комунални отпад.

- Отпадни папир, картон и најлон минимизирати на преси унутар круга објекта. Континуирано са локације одвозити балирани картон, папир и најлон у секундардне сировине.

- Дрвену амбалажу (палете) која је више неупотребљива складиштити и продавати откупљивачима.

- Употребљиве дрвене палете привремено одлагати на локацији на посебно мјесто и враћати добављачима.

- На мјестима гдје постоји могућност излијевања опасних материја поставити посуде са апсорбентом и канту за контаминирани апсорбент.

- Контаминирани отпад одлагати у метално буре и предавати овлаштеном оператеру за даљи третман отпада.

- Мјешовити комунални отпад привремено на локацији депоновати у намјенске контејнере од 5 m3 и исти коначно збрињавати на основу Уговора о одвозу комуналног отпада са надлежним комуналним предузећем.

- Пластичне гајбице складиштити на одређеној локацији и предавати овлаштеној организацији која се бави овом врстом откупа.

- Робу са истеклим роком трајања, одлагати на за то посебно предвиђено мјесто и враћати добављачу.

- Електричну опрему са локације складишти на локацији која је одређена од стране локалног предузећа и у сарадњи са овлаштеним оператером.

- Опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме селективно и у намјенским затвореним посудама уклањати и у сарадњи са овлаштеним оператером коначно збрињавати.

- Зауљене крпе или заштитна радна одјећа која се евентуално може појавити у току функционисања трафостанице и која може бити контаминирана уљима и мастима, мора се одлагати одвојено од осталог отпада у затворене водонепропусне контејнере те одвозити у договору са овлаштеном оператером.

- Проводити све мјере из Плана управљања отпадом.

- Контејнери/посуде/канте за складиштење свих врста отпада на локацији морају бити јасно означени типом и нивоом опасности.

- Масноћу од печења и пржења складишти у више намјенских затворених пластичних буради, која се касније истресају у намјенски резервоар смјештен на вањском дијелу на локацији. Коначно збрињавање обављати у сарадњи са овлаштеним оператером.

- Започети са вођењем евиденције продукованих врста отпада на локацији.

- Биоразградиви отпад и отпад из ресторана привремено одлагати у затворене пластичне кесе унутар намјенских канти унутар објекта а затим у контејнере за мјешовити комунални отпад на локацији.

- Спријечити неконтролисано расипање отпада.

- Закључити уговоре са овлаштеним правним лицима за одвоз и збрињавање отпада.

- Водити евиденцију о количини, врсти отпада, мјесту настанка и третману отпада, периодично ажурирати План управљања отпадом и у свему поступати у складу са усвојеним Планом управљања отпадом.

- Поштовати мјере и активности прописане  Планаом управљања отпадом.

- Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.

- План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

- Врсте отпада које настају у фази рада постројења и које се морају адекватно збринути:

Табела бр.1: Врсте  отпада које се могу јавити на предметној локацији

| Шифра | Назив отпада |  |
| --- | --- | --- |
| 03 01 05 | Пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир, који нису наведени у 03 01 04 |  |
| 13 05 01* | Чврсте материје из пјесколова и сепаратора уље/вода |  |
| 13 05 02* | Муљеви из сепаратора уље/вода |  |
| 13 05 03* |  | Муљеви од хватача уља |
| 13 05 06* |  | Уља из сепаратора уље/вода |
| 13 05 07* |  | Зауљена вода сепаратора уље/вода |
| 13 05 08* |  | Мјешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода |
| 15 01 01 |  | Папирна и картонска амбалажа |
| 15 01 02 |  | Пластична амбалажа |
| 15 01 03 |  | Дрвена амбалажа |
| 15 01 06 |  | Мијешана амбалажа |
| 15 02 02* |  | Апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама |
| 20 03 01 |  | Мијешани комунални отпад |

Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звијездице (*)

3.3.4.   Мјере заштите у случају инцидентних ситуација

- Обезбиједити довољне количине апсорбента за прикупљање евентуално просутих опасних течности.

- У случају испуштања опасних течности, изливени садржај сакупити помоћу апсорбента (чишћење сухим поступком).

- Загађени апсорбент збринути као опасан отпад до испоруке овлаштеном лицу за даљи третман овог отпада.

- За гашење пожара обезбиједити одговарајућу ватрогасну опрему.

- Ватрогасну опрему одржавати у исправном стању и запослене обучити за кориштење ове опреме.

- У зонама опасности не смију се налазити материје и уређају који могу изазвати пожар и експлозију или омогућити њихово ширење.

3.3.5.   Мјере за ублажавање посљедица од пожара

- Мобилисање снага и средстава,

- Активирање ватрогасних јединица,

- Спасавање људи и материјалних добара.

3.3.6.   Мјере након затварања постројења

- У случају да дође до затварања предметног објекта тј. промјене намјене објекта Инвеститор је дужан да изврши демонтажу и уклони инсталирану опрему тј. испразни предметни објекат и уклони сав отпад са локације.

- У случају да је потребно потпуно уклонити објекат, обавеза Инвеститора је да доведе локацију у првобитно стање.

3.4. Инвеститор, „ЗВОРНИЧАНКА“ д.о.о. Зворник, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат.

- Приликом рада постројења несмију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:

4.1. Вриједности квалитета ваздуха на предметној локацији треба бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12).

Табела бр.2. Граничне вриједности квалитета ваздуха

| Период узимања средње вриједности мјерења | Гранична вриједност | Граница толеранције | Толерантна вриједност |
| --- | --- | --- | --- |
| Сумпор – диоксид |  |  |  |
| Један сат | 350 µg/m3 | 150 µg/m3 | 500 µg/m3 |
| Један дан | 125 µg/m3 | - | 125 µg/m3 |
| календарска година | 50µg/m3 |  | 50 µg/m3 |
| Азот - диоксид |  |  |  |
| Један сат | 150 µg/m3 | 75 µg/m3 | 225 µg/m3 |
| Један дан | 85 µg/m3 | 40 µg/m3 | 125 µg/m3 |
| Календарска година | 40 µg/m3 | 20 µg/m3 | 60 µg/m3 |
| Суспендоване честице (МР10) |  |  |  |
| Један дан | 50 µg/m3 | 25 µg/m3 | 75 µg/m3 |
| Календарска година | 40 µg/m3 | 8 µg/m3 | 48 µg/m3 |
| Суспендоване честице (МР2.5)Стадијум 1 |  |  |  |
| Календарска година | 25 µg/m3 | 5 µg/m3 | 30 µg/m3 |
| Суспендоване честице (РМ2.5)Стадијум 2 |  |  |  |
| Календарска година | 20 µg/m3 | - | 20 µg/m3 |
| Олово |  |  |  |
| Један дан | 1 µg/m3 | - | 1 µg/m3 |
| Календарска година | 0,5 µg/m3 | 0,5 µg/m3 | 1 µg/m3 |
| Бензен |  |  |  |
| Календарска година | 5 µg/m3 | 3 µg/m3 | 8 µg/m3 |
| Угљен моноксид |  |  |  |
| Максимална дневна осмочасовна вриједност | 10 µg/m3 | 6 µg/m3 | 16 µg/m3 |
| Један дан | 5 µg/m3 | 5 µg/m3 | 10 µg/m3 |
| Календарска година | 3 µg/m3 | - | 3 µg/m3 |

Табела бр. 3. Циљна вриједност за суспендоване честице PM 2.,5

| Период узимања средње вриједности мјерења | Циљна вриједност |
| --- | --- |
| Календарска година | 25 µg/m3 |

Табела бр. 4. Циљна вриједност за приземни озон

| Циљна вриједност за приземни озон (О3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Циљ | Период рачунања просечне вриједности | Циљна вриједност |
| Заштита здравља људи | Максимална дневна осмочасовна средња вриједност | 120 µg/m3 се несмије прекорачити у више од 25 дана по календарској годину у току три године мјерења |
| Заштита вегетације | Од маја до јула | Вриједност АОТ40 (израчунати из једночасовних вриједности) 18000 µg/m3 по часу у току 5 год. мјерења |

Табела бр.5 . Циљна вриједност за арсен, кадмијум, никл и бензо(а)пирен

| Загађујућа материја | Циљна вриједност |
| --- | --- |
| Арсен | 6 ng/m3 |
| Кадмијум | 5 ng/m3 |
| Никл | 20 ng/m3 |
| Бензо(а)пирен | 1 ng/m3 |

4.2.   Бука ван локације предметног објекта несмије да прелази дозвољени ниво буке  који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23). Предметни објекат налази у трећој зони. Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели.

Табела бр. 6: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору

| ЗОНА | НАМЈЕНА ПРОСТОРА | Највиши допуштени мјеродавни ниво буке LReaqT /dB (A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lday | Levening | Lnight | Lden |
| 1. | Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре) | 50 | 45 | 40 | 50 |
| 2. | Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне) | 55 | 55 | 40 | 56 |
| 3. | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене | 55 | 55 | 45 | 57 |
| 4. | Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно – стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице | 65 | 65 | 50 | 66 |
| 5. | Подручја искључиво занатске, услужно – трговачке, спортско – рекреационе и угоститељско – туристичке намјене | 65 | 65 | 55 | 67 |
| 6. | Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали | На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи |  |  |  |

Зоне намјене простора из табеле одређују се на темељу докумената просторног уређења и Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/14).

4.3.   Граничне вриједности отпадних вода које се испуштају у крајњи рецепијент морају да буду у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/01):

Табела бр. 7: Граничне вриједности за квалитет воде у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник Републике Српске“ бр. 44/01):

| Р.б. | ПАРАМЕТАР | ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ | ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Температура воде | °C | 40 |
| 2. | pH | jedinice pH | 6,5-9,0 |
| 3. | Алкалитет | Mg.CaCO3/l | - |
| 4. | Електропроводљивост | µS/cm | - |
| 5. | Остатак испарења на 105◦ С | mg/l | 500 |
| 6. | Остатак - нефилтрабилни | mg/l | - |
| 7. | Остатак - филтрабилни | mg/l | - |
| 8. | Укупне суспендоване материје | g/m3 | 500 |
| 9. | Растворени кисеоник | mg/l % засићења | - |
| 10. | БПК5 | mg/l | Не нормира се |
| 11. | ХПК | mg/l | Не нормира се |
| 12. | Амонијачни азот | mg/l | 40 |
| 13. | Амонијак | mg/l | - |
| 14. | Нитритни азот | mg/l | 10 |
| 15. | Нитратни азот | mg/l | - |
| 16. | Укупни азот по Кејхлдалу | mg/l | 100 |
| 17. | Укупни фосфор | mg/l | 5 |
| 18. | Масти уља | mg/l | - |
| 19. | Гвожђе | mg/l | Без ограничења |
| 20. | Кадмијум | mg/l | 50 |
| 21. | Манган | mg/l | 500 |
| 22. | Никл | mg/l | 50 |
| 23. | Олово | mg/l | 500 |
| 24. | Укупни хром | mg/l | 1000 |
| 25. | Цинк | mg/l | 2000 |

4.4.   Максимално дозвољене количине (МДК) садржаја тешких метала и потенцијално токсичних елемената у пољопривредном земљишту и максимално дозвољене колчине (МДК) органских загађујућих материја у пољопривредном земљишту, као и класе и критеријуми у зависности од степена оптерећености (% Соз) према Правилнику о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање („Службени гласник Републике Српске“, број: 56/16).

Табела бр. 8: Максимално дозвољене количине (МДК) садржаја тешких метала и потенцијално токсичних елемената у пољопривредном земљишту, изражено у mg/kg сувог земљишта

| Тешки метали и потенцијално токсични елементи (укупни облик) | Максимално дозвољене количине у зависности од текстуре земљишта (mg/kg) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пјесковито земљиште | Прашкасто иловасто земљиште | Глиновито земљиште |
| Кадмијум (Cd) | 0,50 | 1,0 | 2,0 |
| Олово (Pb) | 50 | 100 | 150 |
| Цинк (Zn) | 60 | 150 | 200 |
| Хром (Cr) | 40 | 80 | 120 |
| Никl (Ni) | 30 | 50 | 75 |
| Бакар (Cu) | 60 | 90 | 120 |
| Жива (Hg) | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| Арсен (As) | 10 | 15 | 20 |
| Кобалт | 30 | 45 | 60 |
| Молибден | 10 | 15 | 20 |
| Баријум и његова једињења | 60 | 80 | 100 |
| Ванадијум | 30 | 40 | 50 |
| Талијум | 0,5 | 1 | 1 |
| Бор | 30 | 40 | 50 |
| Сумпор | 300 | 400 | 500 |
| Флуор | 150 | 250 | 350 |

Табела бр. 9: Максимално дозвољене количине (МДК) органски загађујућих материја у пољопривредном земљишту, изражено у mg/kg сувог земљишта

| Редни број | Елемент | Лакша и скелетна земљишта | Тешка земљишта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укупни TRN-a (укупни нафтни угљоводоници) | 1000 | 2000 |

- Мониторинг

Одговорно лице „ЗВОРНИЧАНКА“ д.о.о. Зворник, дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе на сљедећи начин:

5.1.   Мониторинг буке

Мониторинг нивоа буке вршити по притужби грађана или по налогу инспектора за екологију. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).

5.2.   Мониторинг ваздуха

Мониторинг квалитета ваздуха вршити само по налогу инспектора за екологију. Резултати мјерења морају бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“, број 124/12).

5.3.   Мониторинг  воде

Квалитативни мониторинг отпадних вода вршити једном годишње у свим годинама важења еколошке дозволе. Узорковање воде вршити на излази из сепаратора а прије испуштања у јавну канализациону мрежу. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о условима  испуштања отпадних вода у јавну канализацију („Службени гласник РС“, број 44/01).

5.4.   Мониторинг земљишта

Мониторинг земљишта вршити само у случају акцидентних ситуација или по налогу надлежног еколошког инспектора.

5.5. Мониторинг обавља овлашћено правно лице а о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе.

6.  Чланом 102. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) прописана је обавеза вођења Регистара постројења и загађивача.

6.1. Одговорно лице предметног објекта дужно је поступати по члану 8. Правилника о методологији и начину вођења регистара постројења и загађивача („Службени гласник РС“, број 92/07) и извјештава  надлежни орган у Градској управи Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.

Напомена: Одговорно лице дужно је доставити извјештај надлежном органу управе до 30.јуна текуће године за претходну годину извјештавања.

7.  Да би се заштитила животна средина, то јест вода, ваздух и земљиште инвеститор је у обавези да испуни предвиђене мјере заштите прописане и другим сагласностима, као и у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.

8.  Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом, израђени од овлашћене институције „В&З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука.

9.  Сваку од промјена потребно је документовати преко овлаштених субјеката (институција које се баве заштитом радне и животне средине).

10.  Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година а што је у складу са чл. 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

11.  Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу најкасније три мјесеца прије истека рока, уз који се прилажу докази који су потребни у сврху обнављања и ревизије услова из наведене дозволе (чл. 94. Закона о заштити животне средине и чл. 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17)).

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Инвеститор, „ЗВОРНИЧАНКА“ д.о.о. Зворник, дана 22.01.2025.год., поднео је Градској управи Града Зворник, Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Захтјев за издавање еколошке дозволе за пословни објекат маркет „ЗВОРНИЧАНКА“ Зворник, ПЈ 17, који се налази у ул. Светог Саве број 35, Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.ч. број: 1889/9 К.О. Зворник-град.

Уз Захтјев су достављени Докази, које је урадила овлашћена институција „В&З-ЗАШТИТА“ д.о.о. Бања Лука која поседује лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 5-Е/23 од 05.10.2023.год. Докази уз захтјев и План управљања отпадом су саставни дио овог Рјешења.

Инвеститор је уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, поред Доказа број радног налога: 600-Z-695/24 од децембра 2024.године, приложио и сљедећу документацију:

- Рјешење о регистрацији, Окружни привредни суд у Бијељини, број: 059-0-Рег-23-000 716 од 13.11.2023.год.

- Лист непокретности - извод број: 1028, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, број: 21.21-952.4-1-1020/2023-2 од 05.06.2023.год.

- Уговор о купопродаји са Ангросировинском радњом „САРА“ Зворник, од 27.12.2023.год.

- Уговор о закупу пословног простора са „GENEX PARTNER“ д.о.о. Зворник, од 14.06.2023.год.

- Доказ о уплати градске административне таксе.

Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднешеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи Градске управе Града Зворника и на интернет страници Града Зворник у периоду 24.01.- 24.02.2025. год. У Законом предвиђеном року од 30 дана  није изјављена ниједна примједба.

О резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе, сходно члану 92. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17 ).

Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник РС“, бр. 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу Градске управе Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.

Одговорно лице предметног објекта дужно је поднијети захтјев за обнову еколошке дозволе најкасније три мјесеца прије истека важеће дозволе, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17) и чл. 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).

Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине  („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности  одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16 и 8/21).

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење     грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).

Обрадила

Сања Бјековић

Доставити :                                                                                      	 В.Д. НАЧЕЛНИК

- подносиоцу захтјева                                                              	 Бојан Стевановић

- еколошком инспектору

- архива

- евиденцији