[image: image1.jpg]PENIYbJAUKA CPIICKA
I'PAJJ 3BOPHUK
TPAZIOHAYE/THUK

I'PA/ICKA YIIPABA T'PAJIA 3BOPHUK
ONJELEILE 3A CTAMBEHO-KOMYHAJIHE TTIOCJIOBE M IIOCJOBE CAOFPARAJA

Caemoz Cage 124 75400 3eophur; Tea: 056/232-238, daxc: 056/232-221, www,gradzvornik.org, e-mail: stambeno. komunalno@gradzvornik.org





Број: 05-96-46/2025
Датум: 30.09.2025.год.
     Одјељење за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Градске управе Града Зворник, рјешавајући по захтјеву инвеститора „МЕГА-СИСТЕМ“ д.о.о. Пађине, за издавање еколошке дозволе за објекат за производњу плочастог намјештаја, који се налази у насељу Пађине бр. 7, град Зворник, од 25.08.2025.год., а на основу члана 85. и 89. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), као и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само ако имају еколошку дозволу („Службени гласник РС“, брoj 124/12) и члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), доноси:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Даје се инвеститору „МЕГА-СИСТЕМ“ д.о.о. Пађине-Зворник, ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА за објекат за производњу плочастог намјештаја, који се налази у насељу Пађине бр. 7, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.п. број 6553/1, 6553/5 и 6553/6 К.О. Скочић.
2. Опис активности и постројења за које се издаје еколошка дозвола:
У производној хали са пратећим садржајем се врши производња плочастог намјештаја (производња кухињског намјештаја, трпезаријског, пословног и осталог намјештаја). Објекат има приступ са магистралног пута М – 19 и налази се са десне стране дионицe пута Шепак-Каракај. 
Еколошка дозвола се издаје за:


· Производну халу, димензија 35,00 х 7,30 m2. 
Технолошки процес производње се одвија на сљедећи начин, након пријема наруџбе:

•
Набавка репроматеријала (иверица, медијапан, кант трака, вијчана роба)

•
Кројење иверице по мјери на раскрајачу

•
Бушење потребних рупа на мјестима која захтјевају спајање или уклапање на типлерици

•
Обрада сирових дијелова иверице кант траком на кантерици

•    Склапање (вијцима) обрађених дијелова производа (додавање шарки, клизача, водилица)

•
Финална монтажа.

Опрема за рад која се користи током процеса производње: машине за кантовање, типларица, раскрајачи за сјечење и др.

         3.  Инвеститор „МЕГА-СИСТЕМ“ д.о.о. Пађине-Зворник, дужан је:
         3.1.  Да током изградње, рада и престанка рада предметног објекта, испуни обавезе заштите животне средине у складу са чланом 83. Закона о заштити животне средине („Службени Гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) тако:

· Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спречи загађивање и да се не проузрокује значајније загађење.

· Да се примјењују најбоље расположиве технике.

· Да избјегава продукцију отпада.

· Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину.

· Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе.

· Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових посљедица.

· Да се предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

          3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавијешћу, сходно чл. 96. Закона о заштити животне средине. 
3.3. Инвеститор „МЕГА-СИСТЕМ“ д.о.о. Пађине-Зворник, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:
3.3.1.    Заштита ваздуха и заштита од буке 
· Све манипулативне површине потребно је асфалтирати или бетонирати ради лакшег одржавања. 
· Ходне површине хале по могућности бетонирати и вршити њихово прскање и влажење.
· Саобраћајнице и манипулативне површине одржавати уредним са свих страна предметног објекта.
· Користити технички исправну опрему, радне и помоћне машине, вршити редовна периодична испитивања од стране овлаштене институције.
· Адекватном организацијом рада спријечити стварање гужве и застоја.

· Квалитет ваздуха на локацији мора бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“, број 124/12).

· Испуњавати услове предвиђене Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23).

· Као заштита од повећане концентрације прашине, препоручује се обарање прашине воденим млазом (прскањем) на мјесту настанка по потреби, а нарочито у љетном периоду.

· Транспорт, манипулацију и складиштење материјала вршити искључиво са одговарајућим возилима опремљеним одговарајућим транспортним површинама.
· Користити технички исправна транспортна возила.
· Уградити и одржавати систем за одсис пиљевине са машина за обраду медијапана и иверице.
· Заштиту од повећане буке настале у процесу рада вршити употребом машина које не емитују повећан ниво буке, звучном изолацијом извора буке или објекта или слично.
· Испод опреме, која је бучнија при раду, поставити гумене подлоге и тиме смањити интензитет буке. 

· Мјерењем нивоа буке, потребно је показати да је ниво буке у оквиру граничних дозвољених вриједности  према Правилнику о превентивним мјерама за безбиједан и здрав рад при излагању буци („Службени гласник Републике Српске“, број: 56/16) у радном простору. 

· Вршити редован преглед и сервис опреме и уређаја, према спецификацији произвођача.

· Уређаји, односно постројења која емитују буку морају бити атестирани, односно морају бити конструисани као изоловани, тако да у спољну средину неће емитовати буку преко дозвољеног нивоа.

· Испитивања опреме, машина и уређаја, мора се вршити у складу са Законом о заштити на раду („Службени гласник Републике Српске“, број: 01/08 и 13/10), односно у складу са Правилником о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине („Службени гласник Републике Српске“ број: 66/08, 52/09 и 107/09).

· Извршити правилан одабир и распоред дрвореда и другог зеленила у циљу формирања заштитних баријера.
· Слободне површине засадити одговарајућим зеленим површинама, ниским и високим растињем.
   3.3.2.    Заштита вода и земљишта
· Само пречишћене воде испуштати у крајњи реципијент у складу са Правилником о третману и одводњи отпадних вода за подручја градова и насеља гдје нема јавне канализације („Службени гласник РС“, број: 68/01) и Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник РС“, број: 44/01).

· Уколико експлоатацијом и функционисањем предметног објекта, дође до промјене природног режима вода, а то проузрокује штете било каквог карактера, инвеститор је обавезан да узроке штете отклони, а штету надокнади. 
· Санитарно фекалне воде из објекта одводити у септичку јаму изграђену у складу са Правилником.
· Септичку јаму празнити у сарадњи са овлаштеним предузећем, а све према Правилнику о испуштању отпадних вода у мјестима гдје не постоји јавна канализација („Службени гласник Републике Српске“, број 68/01).

· Водити евиденцију одржавања септичке јаме и сепаратора уља и масти (датум и вријеме чишћења, количина очишћеног садржаја, име, презиме и потпис одговорног лица за чишћење и име, презиме и потпис лица који је извршио чишћење).

· Отпадне воде са манипулативних и радних површина, путем система уређених сливних површина, решетки и канала, одводитит на третман пречишћавања у сепаратор масти и уља.
· Вршити редовну контролу и одржавање сепаратора масти и уља, у складу са техничким упутством уређаја, тако да се обезбиједи његова потпуна исправност и функционалност.

· Након таложења у сепаратору пречишћену употребљену воду одводити системом цијеви у упојни бунар као крајњи реципијент. 

· Исталожени материјал из сепаратора редовно чистити и одвозити од стране овлаштене институције (ангажовати овлаштеног оператера).

· Отпадно уље забрањено је испуштати на незаштићено тло, у уређаје за пречишћавање (биолошке или друге који нису намијењени чишћењу и обради уља), у подземље, септичке јаме, фекалану канализацију или водотокове.
· Муљ из сепаратор масти и уља не смије се одлагати на комуналним депонијама.

· Атмосферске воде, које нису зауљене или на други начин загађене, посебним канализационим системом одводити до крајњег реципијента, тј. упојног бунара.

· Редовно одржавати канале за прикупљање оборина.

· Атмосферске воде са кровних површина одводити канализационим цијевима у природни реципијент.

· Редовно вршити контролу отпадне воде из сепаратора уља и масти.
· Загађење земљишта отпадним водама, мора бити спријечен правилним и редовним одржавањем фекалне канализационе мреже на предметној локацији и правилним одводом  отпадних вода са манипулативних површина.

· У случају просипања горива, уља, антифриза из возила на локацији пословног објекта, вршити уз максималну пажњу и одмах уклонити евентуалне мрље посипањем адсорбенса на подлогу (екопор).
· Употребљени адсорбент третирати као опасни отпад и збрињавати га са овлаштеним предузећем за третман опасног отпада.
· Адекватном организацијом процеса рада спријечити настајање и расипање чврстог и течног отпада. 

· Вршити редовну техничку контролу, преглед, сервисирање и оправке машина и уређаја које користе у предметном процесу, у циљу спријечавања цурења уља из машине.
· У случају подмазивања машина и сипање горива и уља, на локацији предметног објекта, вршити уз максималну пажњу и одмах уклонити евентуалне мрље посипањем адсорбенса на подлогу (екопор).
· Спречити неконтролисано расипање отпада.

· Прописно очистити и одржавати круг објекта и уклонити све сувишне предмете. 
· Заштита подземних вода и земљишта од другог комуналног отпада насталог у процесу рада, врши се сакупљањем истог у одговарајуће контејнере и редовним одвозом на комуналну депонију.
3.3.3.    Мјере за управљање отпадом

· Отпад који настаје на локацији предузећа прикупљати и раздвајати на мјесту настанка у складу са Планом управљања отпадом и Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број: 19/15 и 79/18).
· Одговорно лице пословног објекта, треба да активно и ажурно води послове и евиденцију чишћења и одржавања, све вршити по важећем уговорима  са надлежним предузећима.

· За одлагање отпадних материја потребно је користити одговарајуће контејнере у кругу, који се празне од стране комуналног предузећа према склопљеном уговору.
· Амбалажни отпад  одлагати на посебно мјесто и продавати као секундарну сировину лицима овлашћеним за откуп секундарних сировина са којима инвеститор склапа Уговор или третирати као комунални отпад.

· Произвођач и ималац отпада је одговоран за еколошки прихватљиво складиштење отпада прије његовог поврата и одлагања  користећи адекватну опрему, поступак или постројење за поврат или одлагање у складу са прописаним условима.

· Контејнере држати на чврстој бетонској подлози, приступачној за прилаз возила за одвоз отпада.
· Све врсте комуналног отпада који настају у процесу рада је потребно прикупљати у водонепропусне контејнере затвореног типа, након чега се мора вршити одвоз на депонију у договору са надлежном комуналном службом.

· Набавити довољан број намјенских контејнера и посуда за збрињавање различитих врста отпада на предметној локацији.
· Контејнере обиљежити типом, врстом и нивоом опасности.
· Спречити неконтролисано расипање отпада.

· Придржавати се свих мјера дефинисаних Планом управљања отпадом, а све у складу са Законом о управљању отпадом („Службени. гласник Републике Српске“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).

· Адекватном организацијом процеса рада спречити настајање и расипање свих врста отпада.
· План управљања отпадом треба ажурирати сваких пет година, сходно чл. 22. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број: 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21).
· Врсте отпада које настају у фази рада пострјења и које се морају адекватно збринути:
     Табела бр.1: Врсте  отпада које се могу јавити на предметној локацији 

	Шифра
	Назив отпада

	 03 
	ОТПАД ОД ПРЕРАДЕ ДРВЕТА И ПРОИЗВОДЊЕ ПЛОЧА И НАМЈЕШТАЈА, ЦЕЛУЛОЗЕ, ПАПИРА И КАРТОНА

	03 01 05 
	Пиљевине, струготине, отпаци од резања дрва, дрво, иверице фурнир који не садрже опасне супстанце 

	03 01 99 
	Отпади који нису другачије спецификовани

	13 05*
	Садржај сепаратора уље / вода

	13 05 01*
	Чврсте материје из комора за отпад из сепаратора уље / вода

	13 05 02*
	Муљеви из сепаратора уље / вода

	13 05 03*
	Муљеви од пресретача

	13 05 06*
	Уља из сепаратора уље / вода

	13 05 07*
	Зауљена вода из сепаратора уље / вода

	13 05 08*
	Мјешавине отпада из коморе за отпад из сепаратора уље / вода

	15
	ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО

	15 01
	Амбалажа (укључујући одвојено сакупљани комунални амбалажни отпад) 

	15 01 01
	Папирна и картонска амбалажа 

	15 01 02
	Пластична амбалажа 

	15 01 04
	Метална амбалажа 

	15 01 06
	Мијешана амбалажа 

	15 01 07
	Стаклена амбалажа 

	15 02 03
	Апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање, заштитна одјећа која је другачија од 15 02 02* 

	20
	КОМУНАЛНИ ОТПАДИ (КУЋНИ ОТПАД И СЛИЧНИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАДИ), УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ФРАКЦИЈЕ

	20 01
	Одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)

	20 01 01
	Папир и картон

	20 01 02
	Стакло 

	20 01 38
	Дрво другачије од наведеног у 20 01 37 

	20 01 39
	Пластика

	20 01 40
	Метали

	20 03 99
	Комунални отпади који нису другачије спецификовани

	20 03
	Остали општински отпади 

	20 03 04 
	Муљеви од септичке јаме 


     Напомена: Опасни отпад у Каталогу отпада има ознаку звијездице (*)
             3.3.4.   Мјере заштите у случају инцидентних ситуација
У случају пожара потребно је предузети сљедеће мјере:

· Обавијестити ватрогасна друштва-јединице према упутству.
· Потребно је извршити евакуацију објекта.
· Приступити гашењу пожара средствима за гашење (угљендиоксид и прах).
· Обезбједити несметан приступ објектима (за ватрогасну службу и сл.).
· Извршити потпуну санацију евентуално настале штете у што краћем временском року.
            3.3.5.   Мјере након затварања постројења
· Извршити измјештање опреме са локације.
· Сви отпадни материјали се морају уклонити са локације и са њима поступати у складу са њиховим карактеристикама.

· Потребно је извршити пренамјену објекта и у складу са дјелатношћу која ће се обављати прибавити нову еколошку дозволу.
         3.4. Инвеститор, „МЕГА-СИСТЕМ“ д.о.о. Пађине-Зворник, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметни објекат.
3. Приликом рада постројења несмију се прекорачити граничне вриједности за загађујуће материје и то:
         4.1. Вриједности квалитета ваздуха на предметној локацији треба бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске“ број 124/12). 

Табела 2: Граничне вриједности, толерантне вриједности и граница толеранције за заштиту здравља људи
	Загађујућа материја
	Период узорковања
	Гранична вриједност
	Граница толеранције


	Толерантна вриједност

	ПМ10 
	24 часа
	50 µg/m3
(напомена 1)
	25 µg/m3
	75 µg/m3

	ПМ10
	Календарска година
	40 µg/m3


	8 µg/m3
	48 µg/m3


Уредба о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике  Српске“ број 124/12)

Напомена 1: не смије се прекорачити више од  35 пута у једној календарској години

Табела 3: Максимална дозвољена  концентрација за Укупне суспендоване честице

	Перид усредњавања
	Максимална дозвољена вриједност

	Један дан
	250 µg/m3

	Календарска година
	90 µg/m3


          4.2.   Бука ван локације предметног објекта несмије да прелази дозвољени ниво буке  који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број 02/23). Предметни објекат налази у четвртој зони. Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели. 

Табела бр. 4: Граничне вриједности индикатора буке на отвореном и у затвореном простору
	ЗОНА
	НАМЈЕНА ПРОСТОРА
	Највиши допуштени мјеродавни ниво буке

LReaqT /dB (A)

	
	
	Lday
	Levening
	Lnight
	Lden

	1.
	Подручја намијењена за одмор, лијечење и опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шума, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)
	50
	45
	40
	50

	2.
	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)
	55
	55
	40
	56

	3.
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински стамбене намјене
	55
	55
	45
	57

	4.
	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већински пословне намјене (пословно – стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице
	65
	65
	50
	66

	5.
	Подручја искључиво занатске, услужно – трговачке, спортско – рекреационе и угоститељско – туристичке намјене
	65
	65
	55
	67

	6.
	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали
	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом се граничи


Зоне намјене простора из табеле одређују се на темељу докумената просторног уређења и Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/14). 
  4.3.   Граничне вриједности отпадних вода које се испуштају у крајњи рецепијент морају да буду у складу са Правилником о условима за испуштање отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске“ број: 44/01): 
Табела бр. 5: Граничне вриједности параметара у отпадним водама које се могу испуштати  у површинске воде
	Р.б.
	ПАРАМЕТАР
	ЈЕДИНИЦА МЈЕРЕ
	ГРАНИЧНА ВРИЈЕДНОСТ

	1.
	Температура воде
	°C
	30

	2.
	pH
	jedinice pH
	6,5-9,0

	3.
	Талог након 0,5 часова таложења
	ml/l
	0,5

	4.
	Укупне суспендоване материје
	g/m3
	35

	5.
	БПК5
	g/m3
	25

	6.
	ХПК
	g/m3
	125

	7.
	Амонијачни азот
	g/m3
	10

	8.
	Нитритни азот
	g/m3
	1

	9.
	Нитратни азот
	g/m3
	10

	10.
	Укупни азот
	g/m3
	15

	11.
	Укупни фосфор
	g/m3
	3


5. Мониторинг
         5.1.  Одговорно лице „МЕГА-СИСТЕМ“ д.о.о. Пађине-Зворник, дужно је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе како је прописано у табели:

Табела бр.6:  План мониторинга

	Предмет
мониторинга
	Параметар који се осматра
	Мјесто вршења мониторинга
	Вријеме и начин вршења
мониторинга
	Разлог због чега се врши мониторинг одређеног параметра
	Рокови


	Квалитет ваздуха
	Концентрација честица
прашине 
	На локацији предметне хале са пратећим садржајем
	Мјерење концентрације вршити 
у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“ бр.124/12) 
	Утврђивање и провјера емисије на локацији предметног објекта и утицаја на околно окружење
	Једанпут годишње

	
	Емисија димних гасова
	На излазу из димног канала
	У складу са Правилникомо мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха (“Сл.гл. Републике Српске" број 03/15, 51/15 47/16 и 6/19)
	Утврђивање и провјера  утицаја на околне сусједне стамбене  и пословне објекте
	Само у случају  жалбе грађана

	Ниво буке


	Укупан ниво буке  на локацији

предметне хале са пратећим садржајем

	На локацији предметне хале са пратећим садржајем
.
	Мјерење буке вршити у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске 2/2023) при пуном раду предметне хале
	Утврђивање

утицаја буке на животну средину

	Једанпут годишње,

по налогу  надлежног органа  или жалби грађана


	Квалитет отпадних вода


	Физичко- хемијски и биолошки параметри-основни показатељи квалитета воде
	На испусту воде из уљног сепаратора у крајњи реципијент-упојни бунар
	У складу са Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде“ („Сл.гл. Републике Српске“ бр. 44/01)
	Утврђивање и провјера квалитета воде

Која потиче са манипулативних површина
	Једанпут годишње  

	Квалитет земљишта
	Физичко

хемијски

параметри
у земљишту
	У оквиру и ван пословне парцеле
	У складу са Правилником о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту(„Службени гласник Републике Српске“,бр.82/21)
	Утврђивање степена и врсте евентуалне контаминираности земљишта

	Само  у случају акцидентних ситуација.


5.2. Мониторинг обавља овлашћено правно лице а о резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе. 

6.  Одговорно лице постројења дужно је поступати у складу са Правилником о регистру испуштања и преноса загађујућих материја из постројења („Службени гласник РС“, број 55/23) и о томе извјештавати Републички хидрометеоролошки завод Републике Српске, једном годишње.
7.  Да би се заштитила животна средина, то јест вода, ваздух и земљиште инвеститор је у обавези да испуни предвиђене мјере заштите прописане и другим сагласностима, као и у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе.
8.  Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе и План управљања отпадом, израђени од овлашћене институције „ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Бијељина.
         9.  Сваку од промјена потребно је документовати преко овлаштених субјеката (институција које се баве заштитом радне и животне средине). 
        10.  Еколошка дозвола се издаје на период од 5 (пет) година а што је у складу са чл. 90. став 7. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20). 
        11.  Обнављање еколошке дозволе врши се на захтјев одговорног лица, који се подноси надлежном органу најкасније три мјесеца прије истека рока, уз који се прилажу докази који су потребни у сврху обнављања и ревизије услова из наведене дозволе (чл. 94. Закона о заштити животне средине и чл. 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17)).
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

         Инвеститор, „МЕГА-СИСТЕМ“ д.о.о. Пађине-Зворник, дана 25.08.2025.год., поднео је Градској управи Града Зворник, Одјељењу за стамбено комуналне послове и послове саобраћаја Захтјев за издавање еколошке дозволе за објекат за производњу плочастог намјештаја, који се налази у насељу Пађине бр. 7, град Зворник, на грађевинској парцели означеној као к.п. број 6553/1, 6553/5 и 6553/6 К.О. Скочић.
        Уз Захтјев су достављени Докази, које је урадила овлашћена институција „ЗАШТИТА, ЕКОЛОГИЈА И ПРОЈЕКТОВАЊЕ“ д.о.о. Бијељина која поседује лиценцу за обављање дјелатности из области заштите животне средине, број: 28-Е/07 од 08.12.2023.год. Докази уз захтјев и План упрвљања отпадом су саставни дио овог Рјешења.
Инвеститор је уз Захтјев за издавање еколошке дозволе, поред Доказа број: 893/25 од 15.08.2025.године, приложио и сљедећу документацију:
· Рјешење о регистрацији, Окружни привредни суд у Бијељини, број: 059-0-Рег-22-000 177 од 22.03.2022.год.
· Увјерење о регистрацији, Управа за индиректно/неизравно опорезивање, број: 04/1-УПЈР/1-3028-2/07 од 07.07.2007.год.
· Потврда о регистрацији, Министарство финансија, Пореска управа, број: 06/28/0801-455/1-228/02 од 06.02.2002.год.
· Привремени лист непокретности – број: 2370/0, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, К.О. Скочић, број: ДП:21.21/951-116-2370/21 од 21.06.2021.год.
· Одлука о именовању, број: 104-08/25М од 05.08.2025.год.
· Рјешење, МХ „ЕРС“-МП а.д. Требиње-ЗЕДП „Електро–Бијељина а.д Бијељина, РЈ „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ Зворник“, број: 78/10 од 07.06.2010.год.
· Рјешење, Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Бања Лука, ПЈ Зворник, број: 21.21/951-116-2370/2021 од 28.06.2021.год.
· Обавјештење,  Републички завод за статистику, број: 5966 од 19.07.2013.год.
· Рјешење, ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука, број: 03-345-4215/10 од 12.07.2010.год.
· Доказ о уплати градске административне таксе.
          Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднешеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи Градске управе Града Зворника и на интернет страници Града Зворник у периоду 27.08.- 27.09.2025. год. У Законом предвиђеном року од 30 дана  није изјављена ниједна примједба.
          О резултатима мониторинга одговорно лице обавјештава надлежни орган у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе, сходно члану 92. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).
Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17 ).
Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник РС“, бр. 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу Градске управе Града Зворник о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а  које се налазе у прилогу Правилника.
Одговорно лице предметног објекта дужно је поднијети захтјев за обнову еколошке дозволе најкасније три мјесеца прије истека важеће дозволе, на основу члана 5. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник РС“, број: 28/13 и 104/17) и чл. 94. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20).
 Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине  („Службени гласник РС“, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности  одлучено је као у диспозитиву рјешења.
 Градска административна такса је наплаћена у износу од 40,00 КМ и наплаћена је по тарифном броју 10. Одлуке о административним таксама Града Зворника („Службени гласник Града Зворника“, број 3/16 и 8/21).
Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење     грађевинарство и екологију Републике Српске у року од 15 дана од дана достављања рјешења.
Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ републичке административне таксе, по тарифном броју 2. Закона о административним таксама („Службени гласник РС“, број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20).
        Обрадила
        Сања Бјековић
Контролисао 






   НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
шеф одсјека                                                                                         Бојан Стевановић





       
Доставити :                                                                                         
- подносиоцу захтјева                                                               
- еколошком инспектору
- архива

- евиденцији
11

